Порядок работы с персоналом

2.3.3. Персонал организации до допуска к самостоятельной работе или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией тепловых энергоустановок, а также при перерыве в работе по специальности свыше 6 мес., проходит подготовку по новой должности.

| № | Формы работы |  | Персонал | Сроки | Документация | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вводный инструктаж по безопасности труда |  | все |  | журналы инструктажей, программы инструктажей | п. 2.3.8, 2.3.42, 2.3.43 |
|  | целевой инструктаж по безопасности труда |  | все, кроме РР |  |  |  |
|  | первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной эксплуатации |  | ОП, ОПР, РП |  |  |  |
| 2 | подготовка по новой должности с обучением на рабочем месте (стажировка) |  | ОП, ОПР, РП | 2 - 14 смен | распоряжение руководителя п/п или подразделения | п. 2.3.9, 2.3.10 |
| 3 | проверка знаний правил технической эксплуатации, норм по охране труда, пожарной безопасности |  | все | 1 р. в год 1 р. в 3 г. | журнал, протоколы, удостоверения | п. 2.3.15, 2.3.19-2.3.21 |
| 4 | дублирование |  | ОП, ОПР | 2 - 12 смен | распоряжение руководителя п/п или подразделения | п. 2.3.26, 2.3.29 |
| 5 | допуск к самостоятельной работе |  | ОП, ОПР, РП |  | распоряжение руководителя п/п или подразделения | п. 2.3.32 |
| Дополнительно по графику |  |  |  |  |  |  |
|  | специальная подготовка |  | ОП, ОПР | 1 раз в месяц | программы | п. 2.3.52 |
|  | контрольные противоаварийные тренировки |  | ОП, ОПР | 1 раз в 3 мес. | журнал | п. 2.3.44 |
|  | контрольные противопожарные тренировки |  | ОП, ОПР | 1 раз в 6 мес. | журнал | п. 2.3.45 |
| Допуск к опасным работам |  |  |  |  |  |  |
|  | оформление наряда или распоряжения | 1) перечень работ, выполняемых по нарядам; 2) список лиц, имеющих право выдачи нарядов; 3) журнал учета работ по нарядам и распоряжениям |  |  |  | ПТБ ТПУ, п. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8 |
|  | В тех случаях, когда ремонт оборудования проводит подрядная организация: - администрация предприятия несет ответственность за подготовку рабочего места и общие мероприятия по технике безопасности, а также допуск к работам; - руководители подрядных организаций несут ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках работы, за соответствие квалификации персонала, соблюдение персоналом правил техники безопасности |  |  |  |  | ПТБ ТПУ, п. 2.8.1, 2.8.2 |

Ссылки на: "Правила технической  эксплуатации тепловых  энергоустановок";

"Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок

и тепловых сетей потребителей"

Сокращения:  РР - руководящие работники;

УП - управленческий персонал и специалисты;

ОП, ОПР - оперативный и оперативно-ремонтный персонал;

РП - ремонтный персонал